RV1126BP

模组规格说明书V1.0

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

业务人员

技术工程师

修订版本

| 修订日期 | 修订版本 | 修订说明 |
| --- | --- | --- |
| 2025/09/29 | V1.0 | 第一个正式版本 |

概述

RV1126B 不仅在性能方面大幅升级，更以3 TOPS 强劲算力、专用 AI-ISP 架构、动态拼接技术、硬件级安全机制等创新特性，为智慧安防、工业视觉、智慧车载、服务机器人等 AIoT 应用场景提供强大算力。

搭载四核 Cortex-A53 CPU架构，内置NPU算力高达3Tops，支持权重稀疏化、W4A16/W8A16 混合精度量化及Transformer优化技术，可流畅运行2B以内参数规模的大语言模型与多模态模型。

集成专用AI-ISP硬件，运行AI-ISP时无需占用通用的3T NPU资源，较传统NPU方案更节省带宽与功耗。

集成智能编码引擎，支持 800万像素45FPS超高清编码，通过动态码率优化技术，较传统CBR模式节省50%码流，相同存储空间可提升一倍录制时长。

内置国密级安全方案，支持 SM2/SM3/SM4加密算法，集成TrustZone安全隔离技术与keyladder 密钥管理系统，

RV1126BP 芯片架构

接口管脚说明

模组接口丰富，满足绝大部分场景需求，下面介绍模组接口，各个接口编号如下两图所示，其中红色1 标注表示该接口的第一脚。

| J6 | 40PIN 双 MIPI/LVDS 输入接口(见附表 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| J7 | 1 | MICP1 | AUDIO接口 |
|  | 2 | MICN1 |  |
|  | 3 | OUTN1 |  |
|  | 4 | OUTP1 |  |

| 接口编号 | 管脚号 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | TX+ | Ethernet接口 |
|  | 2 | TX- |  |
|  | 3 | RX+ |  |
|  | 4 | RX- |  |
|  | 5 | POE36 |  |
|  | 6 | POE12 |  |
| J2 | 1 | GND | RS485接口 |
|  | 2 | A |  |
|  | 3 | B |  |
| J3 24P JJJ接口(RMII,SPI,SDMMC) (见附表3) | 24P 扩展接口(USB,WIFI,BT,UART) (见附表1) |  |  |
| J4 | 1 | VCC5V0 | 5V电源输入 |
|  | 2 | GND |  |
| J5 | 1 | VCC5V0 | USB 接口 |
|  | 2 | OTG_DM |  |
|  | 3 | OTG_DP |  |
|  | 4 | GND |  |

产品规格

|  | 规格项 |  |  | 参数 |  |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPU |  | Quad A53 1.5GHZ+RISC-V 300MHz |  |  |  |  |  |
|  | 内存 |  | 4GB DDR4 |  |  | 可定制 |  |  |
|  | 存储 |  | 64GB eMMC |  |  | 可定制 |  |  |
|  | USB |  | USB 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | WLAN |  |  |  |  | 可扩展 |  |  |
|  | 传感器 |  | IMX415 |  |  | 支持双路 |  |  |
|  | 蓝牙 |  |  |  |  | 可扩展 |  |  |
|  | 以太网 |  | RJ45 10/100M自适应以太网 |  |  |  |  |  |
|  | 串口 |  | RS485/UART |  |  |  |  |  |
|  | 音频 |  | 输入/输出 |  |  |  |  |  |
|  | 工作温度 |  | -30℃~65℃(-22℉~149℉) |  |  | 湿度<95% |  |  |
|  | 电源输入 |  | DC 5V |  |  |  |  |  |
|  | 功耗 |  | < 5W |  |  |  |  |  |
|  | 结构尺寸 |  | 38x38 |  |  | 高度可调节 |  |  |

附表1(J3 管脚说明)

| 接口编号 | 管脚号 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 | 1 | GND | 24P 扩展接口(USB,WIFI,BT,UART) |
|  | 2 | GND |  |
|  | 3 | VCC5V0 |  |
|  | 4 | VCC5V0 |  |
|  | 5 | USB_HOST_DP |  |
|  | 6 | USB_HOST_DM |  |
|  | 7 | GND |  |
|  | 8 | ADKEY_IN0 |  |
|  | 9 | GND |  |
|  | 10 | WIFI_WAKE_HOST |  |
|  | 11 | BT_RST |  |
|  | 12 | BT_WAKE |  |
|  | 13 | BT_WAKE_HOST |  |
|  | 14 | WIFI_REG_ON |  |
|  | 15 | SDIO_D0 |  |
|  | 16 | SDIO_D1 |  |
|  | 17 | SDIO_D2 |  |
|  | 18 | SDIO_D3 |  |
|  | 19 | SDIO_CMD |  |
|  | 20 | SDIO_CLK |  |
|  | 21 | UART0_RTSN |  |
|  | 22 | UART0_TX |  |
|  | 23 | UART0_RX |  |
|  | 24 | UART0_CTSN |  |

附表2(J6 管脚说明)

| 接口编号 | 管脚号 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| J6 | 1 | GND | 40PIN 双 MIPI/LVDS 输入接口 |
|  | 2 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_PWDN0 |  |
|  | 3 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RST0 |  |
|  | 4 | I2C1_SCL |  |
|  | 5 | I2C1_SDA |  |
|  | 6 | GND |  |
|  | 7 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_CLK0 |  |
|  | 8 | GND |  |
|  | 9 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_CLKP |  |
|  | 10 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_CLKN |  |
|  | 11 | GND |  |
|  | 12 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D0P |  |
|  | 13 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D0N |  |
|  | 14 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D1P |  |
|  | 15 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D1N |  |
|  | 16 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D2P |  |
|  | 17 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D2N |  |
|  | 18 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D3P |  |
|  | 19 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX0_D3N |  |
|  | 20 | GND |  |
|  | 21 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_CLKP |  |
|  | 22 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_CLKN |  |
|  | 23 | GND |  |
|  | 24 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D0P |  |
|  | 25 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D0N |  |
|  | 26 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D1P |  |
|  | 27 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D1N |  |
|  | 28 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D2P |  |
|  | 29 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D2N |  |
|  | 30 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D3N |  |
|  | 31 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RX1_D3P |  |
|  | 32 | GND |  |
|  | 33 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_CLK1 |  |
|  | 34 | GND |  |
|  | 35 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_RST1 |  |
|  | 36 | MIPI-CSI/Sub-LVDS_PWDN1 |  |
|  | 37 | VCC5V0 |  |
|  | 38 | VCC5V0 |  |
|  | 39 | VCC5V0 |  |
|  | 40 | VCC5V0 |  |